# Wohnungsabnahme Landstrasse 64, Wohnung 3.2

Objekt: Landstrasse 64, Wohnung 3.2, 7250 Klosters

Datum der Begehung: 02.10.2026

Auftraggeber: Lärchenhof Verwaltungen AG, Klosters

Inspektor: Andrin

# 1. Zusammenfassung

Die Wohnung wurde gereinigt und leer übergeben. Zwei Positionen sind aufzunehmen: die Silikonfugen im Bad und eine Feuchtigkeitsspur an der Nordwand im Schlafzimmer.

# 2. Befunde

## Wohnzimmer — Parkett

Parkett im Wohnzimmer mit normalen Gebrauchsspuren. Bei der Fenstertür zwei Kratzer von rund zehn Zentimetern.

## Küche — Geräte und Abdeckung

Küche gereinigt, Geräte funktionstüchtig. Backofen innen mit Einbrennspuren, Reinigung zulasten der Mieterschaft. Abdeckung und Plattenboden ohne Schäden.

## Bad — Silikonfugen

Silikonfugen an der Duschwanne stellenweise schwarz, zu erneuern. Armaturen und Duschtrennwand in Ordnung, Spiegelschrank ohne Beschädigung.

## Schlafzimmer — Feuchtigkeitsspur Nordwand

An der Nordwand des Schlafzimmers eine Feuchtigkeitsspur von rund einem halben Quadratmeter mit beginnendem Schimmel. Ursache vermutlich das Lüftungsverhalten, Rückfrage an die Verwaltung.

## Keller und Technik

Sicherungskasten vollständig, keine Mängel. Kellerabteil geräumt und besenrein, Zählerstände auf dem separaten Blatt.

# 3. Empfohlene Massnahmen

Silikonfugen an der Duschwanne ersetzen; Feuchtigkeitsspur an der Nordwand durch den Sanitär beurteilen lassen. Übrige Positionen: normale Abnutzung, keine Massnahme.